Ministerul Educației și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Curs: Internetul lucrurilor

Tema: Interacțiunea cu utilizatorul - Serial STDIO.

LCD+Keypad STDIO.

A elaborat:                                                                                       st.gr.TI-214 Reguș Ruslan

A verificat:                                                                                            Asist. Univ. Pascari S.

Chișinău 2024

Lucrare de laborator nr. 1

Partea nr 1.1: Interactiunea cu utilizatorul: STDIO - Interfata seriala

Definire problema

- Sa se configureze aplicatia pentru lucrul cu libraria STDIO prin interfata seriala pentru schimbul de text prin terminal.

- sa se proiecteze o aplicate in baza de MCU care ar receptiona comenzi de la terminal prin interfata seriala pentru a seta starea unui LED.
- led on pentru aprindere si
- led off pentru stingere.,
- sistemul trebuie sa raspunda cu mesaje text despre confirmarea comenzii
- pentru schimbul de text prin terminal a se utiliza libraia STDIO

Obiective:

- configurarea aplicației pentru lucrul cu librăria STDIO;

- crearea schemei și codului conform sarcinii propuse;

- înțelegerea sistemului creat și procesele ce se întâmplă.

Introducere

Problema abordată în acest studiu de caz este configurarea aplicațiilor pentru comunicarea cu un microcontroler (MCU) prin interfețe seriale pentru schimbul de text prin terminal. Scopul este de a permite utilizatorului să furnizeze comenzi prin intermediul terminalului pentru a controla starea unui LED conectat la MCU și să răspundă cu mesaje text care confirmă comenzile.

Domeniul relevant pentru această problemă este dezvoltarea aplicațiilor încorporate și comunicarea cu dispozitivele hardware folosind un microcontroler. În acest caz, ne vom concentra pe utilizarea interfețelor seriale pentru a permite comunicarea între un terminal și un MCU pentru a controla un LED.

În această lucrare sunt 2 probleme actuale și anume configurarea aplicației pentru lucrul cu libraria STDIO prin interfața serială și proiectarea aplicației pentru controlul unui LED bazat pe comenzi primite prin interfața serială. Pentru a realizarea primei probleme este necesară o configurare corespunzătoare a aplicației pentru a utiliza libraria STDIO pentru a gestiona comunicarea serială cu terminalul. Aceasta implică înțelegerea protocolului de comunicare serială și implementarea funcționalităților necesare pentru schimbul de texte între aplicație și terminal. Pentru a doua problemă este esențial să proiectăm și să implementăm aplicația astfel încât să poată interpreta comenzile primite de la terminal prin interfața serială și să controleze corespunzător starea LED-ului. Aceasta implică gestionarea comenzilor "led on" și "led off" și asigurarea unei răspunsuri adecvate prin mesaje text de confirmare. Un ultim lucru important este conexiunea cu o aplicație ce funcționează cu Arduino pentru a efectua și executa sistemul în real. Din referința [2] a fost analizat pașii de conectare cu aplicația Arduino IDE și rularea unui proiect de început [1].

Arduino:

- Arduino este o platformă hardware open-source bazată pe microcontrolere. Aceasta oferă un mediu de dezvoltare și un set de biblioteci pentru a crea proiecte electronice interactive.

- Microcontrolerele Arduino au pinuri digitale și analogice pe care puteți conecta diverse componente, cum ar fi LED-uri, senzori, ecrane, etc.

- Dezvoltarea cu Arduino implică scrierea codului în limbajul Arduino (o variantă a C/C++) și încărcarea acestuia pe placă folosind Arduino IDE sau altă aplicație similară.

Comunicarea Serială:

- Comunicarea serială este procesul de transmitere și recepție a datelor pe un singur fir, un bit la un moment dat. Unul dintre cele mai comune protocoale de comunicare serială este UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter).

- Baud rate reprezintă viteza de comunicație în biți pe secundă și trebuie să fie setată corect pe ambele părți ale comunicării pentru a asigura o comunicare eficientă.

- Arduino folosește portul serial pentru a comunica cu un computer sau cu alte dispozitive externe, ceea ce permite monitorizarea și controlul proiectelor.

Biblioteca STDIO:

- Biblioteca STDIO oferă funcții pentru manipularea fluxurilor standard de intrare și ieșire, cum ar fi tastatura și ecranul, în limbajul C/C++.

- Funcții precum printf() permit formatarea și afișarea textului într-un mod flexibil și ușor de utilizat.

- scanf() poate fi folosită pentru citirea și interpretarea datelor de la utilizator.

Interfața cu Utilizatorul prin LCD:

- Un ecran LCD (Liquid Crystal Display) este un dispozitiv de afișare folosit pentru a prezenta informații într-un format text sau grafic.

- Interfața cu un LCD implică inițializarea ecranului, configurarea cursorului și afișarea de texte sau simboluri pe ecran.

- Biblioteci precum "LiquidCrystal" în Arduino facilitează comunicarea și controlul unui ecran LCD.

Lucrul cu Taste (Keypad):

- Un keypad sau tastatură este un dispozitiv cu multiple butoane sau taste care pot fi utilizate pentru a introduce date sau pentru a interacționa cu un sistem.

- Conectarea unui keypad la Arduino necesită alocarea pinurilor corespunzătoare și citirea valorilor butoanelor apăsate.

Controlul unui LED:

- LED-urile (Light Emitting Diodes) sunt dispozitive electronice care emit lumină atunci când sunt alimentate cu curent electric.

- Controlul unui LED implică stabilirea stării sale, fie prin aplicarea unei tensiuni pentru aprindere (HIGH), fie prin eliminarea tensiunii pentru stingere (LOW).

Logica de programare și flux de control:

- Programarea implică dezvoltarea algoritmilor și logicii pentru a realiza sarcinile dorite.

- Folosirea structurilor de decizie (if/else) permite programului să ia decizii bazate pe condiții specifice, cum ar fi verificarea codului introdus sau controlul stării LED-urilor.

Conexiuni Hardware:

- Este esențial să înțelegeți cum să conectați corect componente hardware la placa Arduino, asigurându-vă că pinurile corespund și că legăturile sunt sigure și stabile.

- Documentația specifică a componentelor și a placii Arduino trebuie consultată pentru a efectua conexiunile corecte.

Pentru efectuarea sarcinii propuse vor fi necesare următoarele elemente pentru construirea circuitului:

- Placa Arduino;

- Un led, cazul dat galben;

- Un rezistor;

- Fire de conexiune.

Pașii de executare a creării sistemului:

- Led-ul este conectat cu catodul ce e destinat pentru semnul minus la secțiunea GND – ground, iar celălalt capăt mai lung e anodul ce reprezintă + și e conectat la numărul 13 prin fire explicat pe pași mai jos;

- De pe placa Arduino de la GND se duce la secțiune minus(-) un fir de conexiune, apoi de pe această linie se duce la pozitia 26c astfel că următoarea poziție 26d să fie anodul led-ului;

- De pe placă de la 13 se introduce un fir la poziția 21d trimitând energie secțiunii 21;

- Acum că secțiunea 21 primește energie, aceasta trebuie de limitat cu ajutorul unui rezistor care e plasat între pozitia 21 și 25.

- Pe pozitia 25 se amplasează ledul cu catodul iar pe parea 26 anodul.

Toată descrierea crearii circuitului descris este prezentate în figura 1.

Figura 1 – Schema sarcinii 1

În continuare urmează codului pentru sarcina dată, unde fiecare linie va conține un comentariu despre rolul sau acțiunea pe care o exercită pentru îndeplinirea cerinței.

#include <stdio.h> // include spre utilizare a bibliotecii STDIO

#define LED_PIN 13  // definește numărul led-ului utilizat

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // se definește pinul led-ului 13 ce va returna un rezultat semnat prin OUTPUT

Serial.begin(9600); // inițializează comunicarea dintre placă și dispozitiv

}

void loop()

{

String command = Serial.readString(); // Citim o comandă primită prin comunicarea serială                       și o stocăm în variabila "command".

command.trim(); // Eliminăm spațiile albe din jurul comenzii pentru a o curăța de          caractere nedorite.

if (command == "led on")

{

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Pornim LED-ul prin setarea pinului în starea HIGH.

Serial.println("led on"); // Afisăm un mesaj de confirmare pentru comanda "led on".

}

else if (command == "led off")

{

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Oprim LED-ul prin setarea pinului în starea LOW.

Serial.println("led off"); // Afisăm un mesaj de confirmare pentru comanda "led off".

}

}

Datorită faptului că codul nu este destul de mare a fost inclus în întregime.

Explicarea logicii executării codului.

- String command = Serial.readString(): citește date de pe portul serial și le stochează într-un obiect de tip String numit command;

- command.trim():elimină spațiile albe (inclusiv caracterele de nouă linie) de la începutul și sfârșitul șirului stocat în variabila c;

- if (c == "led on"): este un control de flux care verifică dacă șirul command este egal cu "led on". Dacă da, următoarele instrucții vor fi executate;

- digitalWrite(LED_PIN, HIGH): aprinde led-ul;

- Serial.println("led on"); mesaj de confirmare a comenzii;

- else if (c == "led off"): Aceasta este o altă condiție de control de flux care verifică dacă șirul c este egal cu "led off";

- digitalWrite(LED_PIN, LOW: stinge led-ul;

- Serial.println("led off"); mesaj de confirmare a comenzii.

Partea nr 1.2 : Interactiunea cu Utilizatorul: LCD + KeyPad

Definire problema

- Sa se configureze aplicatia pentru lucrul cu libraia STDIO prin interfata seriala pentru schimbul de text prin LCD+Keypad.

- sa se proiecteze o aplicatie in baza de MCU pentru detectarea unui cod de la o tastarura 4x4, sa verifice codul si sa afisese mesaj la un LCD. 
- pentru cod valid sa se aprinda un led de culoare verde, pentru cod invalid, un led de culoare rosie.
- A se utiliza STDIO pentru scanarea tastaturii si afisare la LCD.

Obiective:

- configurarea aplucației pentru lucrul cu librăria STDIO;

- crearea schemei și codului conform sarcinii propuse;

- conectarea LCD și a Keypad-ului;

- înțelegerea sistemului creat și procesele ce se întâmplă.

Introducere

Problema abordată în acest studiu de caz este configurarea aplicațiilor pentru comunicarea cu un microcontroler (MCU) prin interfețe seriale pentru schimbul de text prin terminal. Scopul este de a permite utilizatorului să furnizeze comenzi prin intermediul terminalului pentru a controla starea unui LED conectat la MCU și să răspundă cu mesaje text care confirmă comenzile.

Domeniul relevant pentru această problemă include tehnologiile încorporate și dezvoltarea de aplicații pentru microcontrolere. Acesta implică înțelegerea principiilor de funcționare a tastaturilor matrice, a LCD-urilor și a interacțiunii cu acestea prin intermediul unui microcontroler. În plus, se explorează și utilizarea bibliotecii STDIO pentru gestionarea intrărilor și ieșirilor textuale.

În această lucrare sunt 3 probleme actuale și anume configurarea aplicației pentru lucrul cu libraria STDIO prin interfața serială, proiectarea aplicației pentru detectarea unui cod de la o tastatură 4x4 și primirea unui feedback vizual și textual cu ajutorul unui LCD. Pentru a realizare primei probleme este ajustarea codului pentru a utiliza librăria STDIO pentru scanarea tastaturii și afișarea rezultatelor pe un LCD. Acesta implică înțelegerea modului în care să se citească și să se proceseze datele de la tastatură folosind STDIO și apoi să se afișeze rezultatele pe un LCD. Pentru a doua problemă are loc proiectarea logicii pentru a citi și interpreta codul introdus de utilizator prin tastatură, apoi să verifice dacă acesta este valid sau nu. Această problemă necesită înțelegerea tastaturilor matrice și a metodelor de scanare a acestora. Ultima problema este despre implementarea unei funcționalități pentru a afișa rezultatele (cod valid sau invalid) pe un ecran LCD și a controla LED-urile în funcție de acest rezultat. Este necesară cunoașterea modului în care să se comunice cu un LCD și cum să se controleze LED-urile [3] .

Pentru efectuarea sarcinii propuse vor fi necesare următoarele elemente pentru construirea circuitului:

- Placa Arduino;

- O tastatura 4x4;

- Un LCD I2C;

- Fire de conexiune.

Pașii de executare a creării sistemului:

- Se conectează LCD în modul următor: de la GND de pe placă se duce un fir către secțiunea denumită GND la LCD, de la 5V de pe placă se duce la VCC de pe LCD, de la SDA și SCL de pe placă se conectează corespunzător cu cele de pe LCD;

- Pentru tastatură se conectează patru pini pentru coloane și alți patru pini pentru rânduri, unde pe baza lor se va determina ce element de pe tastatură a fost apăsat;

În continuare urmează secvențe de cod ce se vor explica necesitatea acestora pentru îndeplinirii sarcinii.

#include <Keypad.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define RED_LED 13 // led-ul responsabil de introducerea gresită a parolei

#define GREEN_LED 12 // led-ul responsabil de introducerea corectă a parolei

const byte nrRows = 4;  // definește numrărul de rânduri din tastatură

const byte nrCols = 4; // definește numrărul de coloane din tastatură

String cod; // variabila string ce salvează codul introdus

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // definirea LCD

char keydata[nrRows][nrCols]=    // definirea elementelor din tastatură pe poziții

{

{ '1', '2', '3', 'A'},

{ '4', '5', '6', 'B'},

{ '7', '8', '9', 'C'},

{ '*', '0', '#', 'D'}

};

byte rowPins[nrRows] = { 11, 10, 9, 8}; // prinurile randurilor

byte colPins[nrCols] = { 5, 4, 3, 2 }; // pinurile coloanelor

Keypad myKeypad = Keypad(makeKeymap(keydata), rowPins, colPins, nrRows, nrCols); //definirea tastaturii cu         datele introduse

La definirea LCD există 3 parametri:

- 0x27 este adresa I2C a modulului LCD. În cazul unui modul LCD cu interfață I2C, acesta are o adresă specifică pe care Arduino o utilizează pentru a comunica cu LCD-ul. Adresa poate varia în funcție de modulul LCD I2C pe care îl utilizați.

- 16 indică numărul de caractere pe linie al afișajului LCD. Acesta specifică lungimea unei linii pe afișajul LCD.

- 2 indică numărul de linii pe afișajul LCD. Acesta specifică numărul total de linii disponibile pe afișajul LCD.

Mai departe în funcția setup se setează pentru OUTPUT ambele led-uri, iar pentru LCD trebuie să treacă următorii pași:

- lcd.init(); // inițializează modulul LCD

- lcd.begin(16, 2); // configurează modulul LCD cu specificațiile dorite pentru numărul de caractere pe linie și numărul de linii

- lcd.backlight(); // activează iluminarea din spate a modulului LCD, ceea ce face ca textul și simbolurile afișate să fie vizibile.

- lcd.print("Password:"); // printează textul din ghilimele pe LCD

În funcția loop este observat în Anexa 1 unde este întreg codul. Principala logică a codului este pentru început obținerea unui caracter de pe tastatură și dacă a fost interceptat se efecută un anumit cod. Acesta presupune printarea acestui caracter pe LCD  după care se verifica daca nu este #, daca se dovedeste adevarat atunci la variabila cod se adaugă caracterul la restul celor indicate daca sunt și se printează pe Serial Monitor. Dacă totuși caracterul este # atunci se începe verificarea parolei dacă coincide cu cea aleasă, în cazul dat 1234, atunci se afișează cuvântul Correct pe LCD, variabila code se golește și se aprinde led-ul verde, iar cel roșu se stinge în caz că a fost aprins. Dacă codul se dovedește a fi greșit atunci se afișează cuvândul Wrong pe LCD, variabila code se golește, se aprinde led-ul roșu, iar cel verde se stinge.

Concluzie:

În cadrul acestui laborator am învățat cum se lucrează cu Arduino, cum se crează cod lucrabil, se creează circuite funcționabile, cum se manipulează circuitul cu ajutorul codului. Am învățat cum în real să asamblez un circuit cum să conectez acesta cu calculatorul și cum să dau în execuție codul creat astfel ca să lucreze utilizând Arduino IDE.

În prima parte, am configurat aplicația pentru lucrul cu librăria STDIO prin intermediul interfeței seriale pentru schimbul de text prin terminal. Am proiectat, de asemenea, o aplicație pe baza unui MCU care primește comenzi de la terminal prin interfața serială pentru a controla starea unui LED (pornit/oprit), oferind confirmări text pentru aceste comenzi.

În a doua parte, am configurat aplicația pentru a lucra cu librăria STDIO prin intermediul interfeței LCD+Keypad. Am proiectat o aplicație care detectează un cod introdus de la o tastatură 4x4, verifică codul și afișează un mesaj pe un LCD. Pentru un cod valid, se aprinde un LED verde, iar pentru un cod invalid, se aprinde un LED roșu. Am utilizat librăria STDIO pentru scanarea tastaturii și afișarea informațiilor pe LCD.

Am atins cu succes obiectivele propuse pentru ambele părți ale proiectului, configurând aplicațiile, creând schemele și codul corespunzător sarcinilor date, și am realizat conexiunile necesare cu LCD-ul și tastatura. Aceste două părți ale proiectului au permis o interacțiune eficientă și informativă cu utilizatorul, folosind diferite interfețe pentru comunicare și afișarea rezultatelor.

Bibliografie

- Keypad Library for Arduino [citat 12.09.2023]  Disponibil: https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/

- Introducere în Arduino [citat 12.09.2023]   Disponibil: https://sites.google.com/site/arduinoelectronicasiprogramare/prima-lectie/5-introducere-in-arduino

- Arduino LCD I2C - Tutorial with Arduino Uno [citat 12.09.2023]  Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=EAeuxjtkumM&t=139s&ab_channel=AymaanRahman

- How to Wire and Program a Button  [citat 7.09.2023]   Disponibil: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/Button

- Introducere în Arduino [citat 12.09.2023]  Disponibil: https://sites.google.com/site/arduinoelectronicasiprogramare/prima-lectie/5-introducere-in-arduino

Anexa 1

#include <Keypad.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define RED_LED 13 // Definim pinul pentru LED-ul roșu. #define GREEN_LED 12 // Definim pinul pentru LED-ul verde. const byte nrRows = 4; // Numărul de rânduri pe tastatură. const byte nrCols = 4; // Numărul de coloane pe tastatură. String code; // Variabilă pentru stocarea codului introdus. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Creăm un obiect pentru afișarea LCD I2C. char keydata[nrRows][nrCols]= // Matricea de caractere corespunzătoare tastelor. { { '1', '2', '3', 'A'}, { '4', '5', '6', 'B'}, { '7', '8', '9', 'C'}, { '*', '0', '#', 'D'} }; byte rowPins[nrRows] = { 11, 10, 9, 8 }; // Definim pinurile pentru rânduri. byte colPins[nrCols] = { 5, 4, 3, 2 }; // Definim pinurile pentru coloane. Keypad myKeypad = Keypad(makeKeymap(keydata), rowPins, colPins, nrRows, nrCols); // Creăm un obiect Keypad. void setup() { pinMode(RED_LED, OUTPUT); // Configurăm pinul LED-ului roșu ca ieșire. pinMode(GREEN_LED, OUTPUT); // Configurăm pinul LED-ului verde ca ieșire. lcd.init(); // Inițializăm afișajul LCD. lcd.begin(16, 2); // Specificăm dimensiunile afișajului (16x2). lcd.backlight(); // Activăm iluminarea LCD-ului. lcd.print("Password:"); // Afisăm un mesaj de introducere a parolei. Serial.begin(9600); // Inițializăm comunicarea serială la 9600 de biți pe secundă. } void loop() { char keypressed = myKeypad.getKey(); // Detectăm dacă a fost apăsată o tastă. if (keypressed != NO_KEY) { Serial.println(keypressed); // Afișăm tasta apăsată în serial monitor. lcd.print(keypressed); // Afișăm tasta apăsată pe LCD. if (keypressed != '#') { code += keypressed; // Adăugăm tasta la codul introdus. Serial.println(code); // Afișăm codul curent în serial monitor. } else if (keypressed == '#') { if (code == "1234") // Verificăm dacă codul introdus este corect. { lcd.clear(); // Curățăm ecranul LCD. Serial.println("Correct"); code = ""; // Resetăm codul. digitalWrite(RED_LED, LOW); // Stingem LED-ul roșu. digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); // Aprindem LED-ul verde. lcd.print("Correct"); // Afișăm mesajul "Correct" pe LCD. } else { lcd.clear(); // Curățăm ecranul LCD. Serial.println("Wrong"); code = ""; // Resetăm codul. digitalWrite(RED_LED, HIGH); // Aprindem LED-ul roșu. digitalWrite(GREEN_LED, LOW); // Stingem LED-ul verde. lcd.print("Wrong"); // Afișăm mesajul "Wrong" pe LCD. } } } }