Ministerul Educației și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Curs: Internetul lucrurilor

Tema: Sisteme de Operare - Secventiale. Sisteme de Operare Preemptive - FreeRTOS

A elaborat:                                                                   st.gr.TI-214 Reguș Ruslan

A verificat:                                                                         Asist. Univ. Pascari S.

Chișinău 2024

Lucrare de laborator nr. 2

Definire problema

Aplicația va rula minim 3 task-uri printre care

- Button Led - Schimbare stare LED la detecția unei apăsări pe buton.

- un al doilea Led Intermitent în faza în care LED-ul de la primul Task e stins

- Incrementare/decrementare valoare a unei variabile la apăsarea a doua butoane care va reprezenta numărul de recurențe/timp în care ledul de la al doilea task se va afla într-o stare

- Task-ul de Idle se va utiliza pentru afișarea stărilor din program, cum ar fi, afișare stare LED, și afișare mesaj la detecția apăsării butoanelor, o implementare fiind ca la apăsarea butonului sa se seteze o variabila, iar la afișare mesaj - resetare, implementând mecanismul provider/consumer.

Efectuarea laboratorului este pe 2 părți: codul creat secvențial și altul cu FreeRTOS.

Obiective:

- schimbarea stării unui LED la detecția unei apăsări a unui buton;

- controlarea unui al doilea LED în faza în care primul LED este stins;

- incrementarea sau decrementarea unei variabile la apăsarea a două butoane, care va reprezenta numărul de recurențe/timp în care al doilea LED se va afla într-o anumită stare;

- utilizarea unui task Idle pentru afișarea stărilor din program, cum ar fi afișarea stării LED-ului și afișarea unui mesaj la detectarea apăsării butoanelor.

Introducere

Problema abordată în acest context este legată de dezvoltarea unei aplicații pe platforma Arduino care implică interacțiunea cu LED-uri și butoane pentru a crea diferite funcționalități. Această aplicație se dorește a fi implementată utilizând FreeRTOS pentru a gestiona concurența și planificarea eficientă a task-urilor.

Această problemă este strâns legată de domeniul sistemelor înglobate, deoarece se dezvoltă o aplicație pe o platformă înglobată (Arduino) pentru controlul unor componente hardware (LED-uri și butoane). Aceste sisteme înglobate sunt adesea utilizate într-o gamă largă de dispozitive, de la electrocasnice până la automobile și echipamente medicale.

Dezvoltarea aplicației pentru Arduino implică scrierea de cod pentru o platformă înglobată specifică, ceea ce necesită cunoștințe solide în programare pentru platforme integrate, în special în limbajul C/C++.

Utilizarea FreeRTOS pentru planificarea și gestionarea task-urilor aduce în discuție domeniul sistemelor de operare în timp real. Acest domeniu se concentrează pe dezvoltarea și utilizarea sistemelor de operare specializate pentru aplicații în timp real.

În sistemele înglobate, este crucial să se obțină performanțe optime și să se gestioneze eficient resursele limitate, cum ar fi memoria și puterea de procesare. Problema constă în a crea o aplicație care să fie eficientă în utilizarea acestor resurse.

Implementarea funcționalităților concurente poate aduce provocări legate de sincronizarea corectă a task-urilor și gestionarea evenimentelor în mod corespunzător. Acest lucru este esențial pentru evitarea situațiilor de concurență și pentru asigurarea funcționării corecte a aplicației.

Crearea unei arhitecturi flexibile, care să permită adăugarea și modificarea funcționalităților în viitor, este o altă problemă importantă. Este esențial să se proiecteze aplicația astfel încât să fie ușor de extins și adaptat la cerințele viitoare.

Asigurarea securității este o problemă critică în domeniul sistemelor înglobate. Este necesar să se acorde atenție securității aplicației pentru a evita vulnerabilități și accesul neautorizat la sistem.

Aceste probleme și provocări sunt relevante pentru domeniul dezvoltării de aplicații pentru platforme înglobate, în special în contextul sistemelor de operare în timp real și al interacțiunii cu componente hardware, cum ar fi LED-uri și butoanele, pentru a crea aplicații funcționale și eficiente.

FreeRTOS (Free Real-Time Operating System) este un sistem de operare de timp real open-source, conceput pentru a oferi o platformă ușor de utilizat și eficientă pentru dezvoltarea aplicațiilor încorporate în timp real. A fost creat de Richard Barry și este dezvoltat și susținut de către comunitatea sa.

Principalele caracteristici și obiective ale FreeRTOS includ:

- Timp real (real-time): FreeRTOS este proiectat pentru a răspunde și a executa operații în timp real, ceea ce înseamnă că poate gestiona sarcini și evenimente într-un mod predictibil și la momentul potrivit.

- Multi-platformă: Este proiectat să funcționeze pe o varietate de microcontrolere și microprocesoare, făcându-l versatil și ușor de portat pe diferite arhitecturi hardware.

- Eficiență: FreeRTOS are un nucleu compact și are un consum redus de resurse, inclusiv consum redus de memorie RAM și ROM, ceea ce îl face potrivit pentru dispozitivele încorporate cu resurse limitate.

- Planificare bazată pe priorități (preemptive priority-based scheduling): Sarcinile sunt planificate în funcție de prioritățile lor, iar sistemul de operare asigură că sarcinile cu prioritate mai mare sunt executate înaintea celor cu prioritate mai mică.

- Gestionarea sarcinilor (task management): Permite crearea, ștergerea și coordonarea sarcinilor și oferă mecanisme de sincronizare și comunicare între ele.

- Mecanisme de sincronizare: Oferă semafoare, cozi, mutex-uri și alte mecanisme de sincronizare pentru a permite comunicarea și coordonarea între diferite sarcini.

- Licență open-source: FreeRTOS este licențiat sub licența MIT, permițând utilizatorilor să îl utilizeze, să îl modifice și să îl distribuie în conformitate cu această licență.

Datorită caracteristicilor sale și naturii open-source, FreeRTOS este utilizat extensiv în domeniul dispozitivelor încorporate, precum roboți, aparate electrocasnice, automobile, echipamente medicale și multe altele, pentru a gestiona sarcini în timp real și a asigura un comportament fiabil al sistemului.

Elemente:

Pentru efectuarea sarcinii propuse vor fi necesare următoarele elemente pentru construirea circuitului:

- Placa Arduino;

- Doua led-uri, unul roșu și unul galben;

- Cinci rezistoare;

- Trei butoane;

- Fire de conexiune.

Pașii de executare a creării sistemului:

- Led-urile se conectează în modul următor: cu catodul ce e destinat pentru semnul minus la secțiunea GND – ground, iar celălalt capăt mai lung e anodul ce reprezintă + și e conectat la un număr de pe placa Arduino prin fire;

- Butoanele se conectează în modul următor: numărul ce raspunde de puton este plasat în perte dreaptă de sus a butonului, iar din partea de jos în stânga legătura la 5V, iar la dreapta la GND.

- De pe placa Arduino de la GND se duce la secțiune minus(-) un fir de conexiune, apoi de pe aceast de la 5V se duce la secțiune (+);

- Specificare că la conectare placa breadBoard este împărțită în 2 jumătăți, adică daca 5V și GND e conectat la doar o jumătate, la cealaltă nu va ajunge acestea.

- Rezistoarele și firele de conexiune și, de asemenea, întreg sistemul se vede în figura 1.

Figura 1 – Schema sarcinii

Codul partea 1. Secvențial

Codul scris este secvențial, adică este scris într-o manieră liniară și nu utilizează un sistem de operare în timp real (RTOS). Într-un sistem secvențial, instrucțiunile sunt executate în ordinea în care sunt scrise în funcții și în loop(). Nu există concurență între mai multe task-uri, iar execuția este deterministă.

În continuare urmează analiza codului secvențial. Principala logică a codului din Anexa 1 este:

- Metoda setup(): Inițializează pini ai dispozitivului pentru a fi utilizați ca ieșiri sau intrări. Inițializează portul serial pentru comunicarea cu computerul sau alte dispozitive.

- Metoda taskLedWithButton(): Citeste starea butonului și o compară cu starea anterioară a butonului pentru a detecta apăsările de buton. Schimbă starea LED-ului în funcție de apăsarea butonului.

- Metoda taskLedBlink(): Controlează blink-ul unui al doilea LED în funcție de starea LED-ului principal și un delay specificat.

- Metoda taskButton23(): Modifică delay-ul în funcție de apăsarea butoanelor specifice (BUTTON_LED_INCR și BUTTON_LED_DECR) și anunță utilizatorul prin portul serial.

- Bucla principală loop(): Rulează în mod continuu și afișează mesajul "BUTTON PRESSED". Apoi, apelează funcțiile taskLedWithButton(), taskLedBlink(), și taskButton23() pentru a executa acțiunile corespunzătoare. Adaugă o mică întârziere de 200 de milisecunde pentru a evita execuția excesivă a funcțiilor.

Acest design permite execuția concurentă a funcțiilor taskLedWithButton(), taskLedBlink(), și t taskButton23() în mod asincron. Fiecare funcție îndeplinește o anumită funcționalitate și reacționează la stările butoanelor și a LED-urilor. Totul este coordonat prin bucla principală loop() care rulează în mod continuu și apelează aceste funcții în mod repetat.

Codul partea 2. FreeRTOS

Codul din Anexa 2 este un exemplu de utilizare a sistemului de operare în timp real FreeRTOS pe o placă Arduino. Se descrie în mod general fiecare parte și metodă pentru a înțelege funcționarea codului.

Declarații și Inițializări:

- Se definesc pinii și variabilele utilizate în program (BUTTON_PIN, BUTTON_LED_INCR, BUTTON_LED_DECR, LED_PIN, LED_BLINK_PIN, etc.).

- Se definește și se inițializează variabilele de stare pentru LED-uri și butoane (ledState, led2State, buttonState, etc.).

Task-ul taskLedWithButton

- Acest task citeste starea unui buton și controlează starea unui LED în funcție de apăsarea butonului.

- Dacă butonul este apăsat, se inversează starea LED-ului și se actualizează pinul LED-ului.

- Dacă LED-ul este deja aprins, se oprește LED-ul de blink asociat altui pin.

Task-ul taskLedBlink

- Acest task controlează blink-ul unui al doilea LED în funcție de starea unui alt LED și un delay specificat (timeDelay).

- Dacă primul LED este stins, se controlează blink-ul celui de-al doilea LED în funcție de delay-ul specificat.

Task-ul taskButton23

- Acest task monitorizează butoanele pentru a ajusta delay-ul utilizat pentru blink-ul celui de-al doilea LED.

- Dacă butoanele sunt apăsate, delay-ul (timeDelay) este modificat și se afișează pe portul serial.

Metoda setup

- Configurează pinii ca ieșiri sau intrări în funcție de necesități.

- Inițializează portul serial pentru comunicarea cu computerul.

Metoda loop: Nu este utilizată în mod obișnuit în FreeRTOS, dar aici se apelează vTaskDelete(NULL) pentru a preveni crearea unui loop infinit.

Definirea mânerelor de sarcini:

TaskHandle_t ledWithButtonTaskHandle;

TaskHandle_t ledBlinkTaskHandle;

TaskHandle_t button23TaskHandle;

Se definesc mânerele pentru sarcinile create cu FreeRTOS.

Crearea task-ului: xTaskCreate(taskLedWithButton, "LedWithButtonTask", 100, NULL, 1, &ledWithButtonTaskHandle);

taskLedWithButton:

- Este funcția pe care o dorim să fie executată de această sarcină. În acest caz, este funcția taskLedWithButton.

"LedWithButtonTask":

- Este un șir de caractere care reprezintă numele sarcinii.

- Acest nume este util în scopuri de diagnosticare și urmărire pentru a identifica sarcina în sistemul de operare în timpul execuției.

100:

- Reprezintă dimensiunea stivei pentru sarcina creată, exprimată în cuvinte (de regulă, cuvinte de 4 octeți pentru Arduino).

NULL:

- Este parametrul de inițializare, dar în acest caz, este setat la NULL pentru că nu avem nevoie de un parametru specific pentru această sarcină.

1:

- Este prioritatea atribuită sarcinii.

- Cu cât numărul este mai mare, cu atât prioritatea este mai mică. Sarcinile cu prioritate mai mare rulează înaintea celor cu prioritate mai mică.

&ledWithButtonTaskHandle:

- Este adresa unei variabile de tip TaskHandle_t în care funcția xTaskCreate() va stoca mânerul (handle) pentru sarcină.

- Acest mâner (handle) poate fi folosit pentru a gestiona și monitoriza sarcina creată.

În ansamblu, acest cod folosește FreeRTOS pentru a gestiona sarcinile concurente (task-urile) care controlează LED-urile și interacționează cu butoanele, permițând astfel un comportament reactiv și sincronizat al dispozitivului Arduino.

În programarea secvențială, codul rulează într-o singură linie de execuție. Adică, instrucțiunile sunt executate una după alta, într-o secvență liniară.Nu există gestionare a sarcinilor sau a concurenței.Programele secvențiale sunt simplu de scris și de înțeles, dar pot să nu utilizeze eficient resursele hardware, în special în sistemele cu mai multe nuclee de procesor.

FreeRTOS este un sistem de operare în timp real care oferă funcționalități avansate pentru gestionarea sarcinilor concurente.În FreeRTOS, puteți crea mai multe task-uri care rulează în paralel, fiecare cu propriile lor priorități și resurse alocate.FreeRTOS gestionează programarea și sincronizarea sarcinilor, oferind control și planificare mai granulară.

Cu toate acestea, utilizarea FreeRTOS necesită o învățare suplimentară și o mai mare complexitate în comparație cu programarea secvențială, deoarece impune gestionarea concurenței și a planificării. Alegerea între cele două abordări depinde de cerințele specifice ale proiectului și de complexitatea acestuia. În cazul aplicație cu cerințe de gestionare a butoanelor și LED-urilor, utilizarea FreeRTOS ar putea aduce beneficii semnificative pentru gestionarea evenimentelor concurente și a responsivității sistemului.

Concluzie:

La efectuarea acestui laborator s-a abordat subiectul dezvoltarii și implementarii sistemelor de operare secvențiale și utilizarea FreeRTOS ,pentru gestionarea sarcinilor a oferit oportunitatea de a înțelege în profunzime conceptele și tehnologiile fundamentale legate de sistemele de operare încorporate. Această experiență a relevat importanța utilizării unui sistem de operare în dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive încorporate, precum și beneficiile aduse de un planificator de tip preemptive precum FreeRTOS.

Unul dintre principalele obiective ale acestui laborator a fost să se realizeze o aplicație care să utilizeze un LED și două butoane pentru a demonstra funcționalitatea și utilitatea unui sistem de operare în gestionarea sarcinilor. Aplicația a fost împărțită în patru task-uri diferite, fiecare cu propriul său rol în funcționarea sistemului:

- Task-ul "Button Led" a fost responsabil pentru schimbarea stării LED-ului la detecția unei apăsări pe buton. Aceasta a demonstrat modul în care o acțiune fizică poate declanșa o sarcină specifică în cadrul sistemului de operare.

- Task-ul "Led Intermitent" a controlat al doilea LED în funcție de starea LED-ului din primul task. Acest lucru a ilustrat cum task-urile pot comunica între ele și pot reacționa la stările altor sarcini.

- Task-ul de incrementare/decrementare a variabilei la apăsarea butoanelor a adus o dimensiune de interactivitate la aplicație. Utilizatorul a putut controla comportamentul LED-ului în funcție de numărul de recurențe sau timp specificat.

- Utilizarea task-ului Idle pentru afișarea stărilor din program a fost o abordare eficientă pentru monitorizarea și raportarea stării sistemului. Implementarea mecanismului de producător-consumator pentru afișarea mesajelor a oferit o soluție elegantă pentru gestionarea evenimentelor din sistem.

În concluzie, acest laborator a demonstrat beneficiile utilizării unui sistem de operare precum FreeRTOS în dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive încorporate. Acesta oferă o abordare organizată și eficientă pentru gestionarea sarcinilor și comunicarea între ele. Prin implementarea cu succes a obiectivelor, am dobândit o înțelegere mai profundă a funcționării sistemelor de operare și a programării într-un mediu încorporat. Această experiență va servi ca bază valoroasă în dezvoltarea ulterioară a aplicațiilor pentru dispozitive încorporate și în înțelegerea conceptelor de sistem de operare.

Anexa 1. Cod Secvențial

#include <stdio.h>  // Includerea bibliotecii standard pentru funcții I/O

#define BUTTON_PIN 13         // Definirea pinului pentru buton

#define BUTTON_LED_INCR 12    // Definirea pinului pentru butonul de incrementare

#define BUTTON_LED_DECR 11    // Definirea pinului pentru butonul de decrementare

#define LED_PIN 4             // Definirea pinului pentru LED-ul principal

#define LED_BLINK_PIN 5       // Definirea pinului pentru LED-ul secundar (intermitent)

int led2Rec = 0;              // Variabilă pentru a ține cont de recurența LED-ului secundar

int ledState = 0;             // Starea curentă a LED-ului principal

int led2State = 0;            // Starea curentă a LED-ului secundar

int buttonState = 0;          // Starea curentă a butonului

int lastButtonState = 1;      // Starea anterioară a butonului (inițial setată pe 1, presupunând că butonul nu este apăsat)

int timeDelay = 500;          // O variabilă pentru controlul intervalului de timp dintre blicurile LED-ului secundar

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);           // Setarea pinului LED-ului principal ca ieșire

pinMode(LED_BLINK_PIN, OUTPUT);     // Setarea pinului LED-ului secundar ca ieșire

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);         // Setarea pinului butonului ca intrare

pinMode(BUTTON_LED_DECR, INPUT);    // Setarea pinului butonului de decrementare ca intrare

pinMode(BUTTON_LED_INCR, INPUT);    // Setarea pinului butonului de incrementare ca intrare

Serial.begin(9600);                 // Inițializarea comunicării seriale la o rată de 9600 de biți pe secundă

}

void taskLedWithButton()

{

buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);  // Citirea stării butonului

// Verificarea dacă butonul a fost apăsat și eliberat (flanc pozitiv)

if (buttonState == 1 && lastButtonState == 0)

{

ledState = !ledState;               // Inversarea stării LED-ului principal

digitalWrite(LED_PIN, ledState);   // Actualizarea stării LED-ului principal

}

// Dacă LED-ul principal este aprins, se oprește LED-ul secundar

if (ledState == 1)

{

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, LOW);

}

lastButtonState = buttonState;        // Actualizarea stării anterioare a butonului

}

void taskLedBlink()

{

static unsigned long previousBlinkTime = 0;  // Variabilă statică pentru a ține evidența timpului anterior

// Verificarea dacă LED-ul principal este stins

if (ledState == 0)

{

unsigned long currentTime = millis();  // Obținerea timpului curent în milisecunde

// Verificarea dacă a trecut timpul necesar pentru a face LED-ul secundar să clipească

if (currentTime - previousBlinkTime >= timeDelay)

{

previousBlinkTime = currentTime;  // Actualizarea timpului anterior

// Inversarea stării LED-ului secundar pentru a-l face să clipească

if (led2State == 0)

{

led2State = 1;

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, led2State);

}

else

{

led2State = 0;

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, led2State);

}

}

}

}

void taskButton23 ()

{

// Verificarea dacă intervalul de timp este mai mare sau egal cu 400 ms

if (timeDelay >= 400)

{

// Verificarea dacă butonul de incrementare este apăsat

if (digitalRead(BUTTON_LED_INCR) == 1)

{

timeDelay = timeDelay + 100;         // Incrementarea intervalului de timp

Serial.print("Button for incremention pressed! ");

Serial.println(timeDelay);

}

// Verificarea dacă butonul de decrementare este apăsat și intervalul este mai mare de 400 ms

if (digitalRead(BUTTON_LED_DECR) == 1 && timeDelay > 400)

{

timeDelay = timeDelay - 100;         // Decrementarea intervalului de timp

Serial.print("Button for decremention pressed! ");

Serial.println(timeDelay);

}

}

}

void loop()

{

printf("%s", "\nBUTTON PRESSED");  // Afisare mesaj la fiecare trecere prin buclă

taskLedWithButton();               // Apelarea funcției pentru gestionarea LED-ului principal și a butonului

taskLedBlink();                    // Apelarea funcției pentru gestionarea LED-ului secundar (intermitent)

taskButton23 ();           // Apelarea funcției pentru gestionarea butoanelor de incrementare și decrementare

delay(200);                         // O pauză mică pentru a evita prea multe citiri ale butonului într-un interval scurt

}

Anexa 2. Cod  cu FreeRTOS

#include <Arduino_FreeRTOS.h>

#include <stdio.h>

#define BUTTON_PIN 13

#define BUTTON_LED_INCR 12

#define BUTTON_LED_DECR 11

#define LED_PIN 4

#define LED_BLINK_PIN 5

int led2Rec = 0; // Variabilă pentru a stoca starea LED-ului 2 din task-ul button23

int ledState = 0; // Variabilă pentru a stoca starea LED controlată de apăsarea butonului

int led2State = 0; // Variabilă pentru a stoca starea LED-ului 2 controlată de task-ul de blink al LED-ului

int buttonState = 0; // Starea curentă a butonului

int lastButtonState = 1; // Starea anterioară a butonului

int timeDelay = 500; // Intervalul de întârziere pentru intervalul de clipire a LED-ului

TaskHandle_t ledWithButtonTaskHandle;

TaskHandle_t ledBlinkTaskHandle;

TaskHandle_t button23TaskHandle;

void taskLedWithButton(void* pvParameters)

{

(void)pvParameters;

for (; ; )

{

buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);

// Verifică dacă butonul a fost apăsat și eliberat

if (buttonState == 1 && lastButtonState == 0)

{

ledState = !ledState; // Inversează starea LED-ului

digitalWrite(LED_PIN, ledState); // Actualizează starea LED

}

if (ledState == 1)

{

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, LOW); // Oprește LED-ul 2 când LED-ul 1 este pornit

}

lastButtonState = buttonState; // Stochează starea curentă a butonului pentru următoarea iterație

vTaskDelay(10); // Întârziere pentru a evita înfometarea task-ului

}

}

void taskLedBlink(void* pvParameters)

{

(void)pvParameters;

static unsigned long previousBlinkTime = 0;

for (; ; )

{

if (ledState == 0)

{ // Verifică dacă LED-ul 1 este stins

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - previousBlinkTime >= timeDelay)

{

previousBlinkTime = currentTime;

if (led2State == 0)

{

led2State = 1;

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, HIGH); // Porniți LED-ul 2

}

else

{

led2State = 0;

digitalWrite(LED_BLINK_PIN, LOW); // Oprește LED-ul 2

}

}

}

vTaskDelay(10); // Întârziere pentru a evita înfometarea task-ului

}

}

void taskButton23(void* pvParameters)

{

(void)pvParameters;

for (; ; )

{

if (timeDelay >= 400)

{

if (digitalRead(BUTTON_LED_INCR) == 1)

{

timeDelay = timeDelay + 100; // Crește intervalul de clipire a LED-ului

Serial.print("Butonul pentru incrementare a fost apăsat! ");

Serial.println(timeDelay); // Afișează intervalul actualizat

}

if (digitalRead(BUTTON_LED_DECR) == 1 && timeDelay > 400)

{

timeDelay = timeDelay - 100; // Scade intervalul de clipire a LED-ului (cu o valoare minimă de 400)

Serial.print("Butonul pentru decrementare a fost apăsat! ");

Serial.println(timeDelay); // Afișează intervalul actualizat

}

}

vTaskDelay(10); // Întârziere pentru a evita înfometarea task-ului

}

}

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_BLINK_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);

pinMode(BUTTON_LED_DECR, INPUT);

pinMode(BUTTON_LED_INCR, INPUT);

Serial.begin(9600); // Inițializează comunicarea Serial

// Creează trei task-uri pentru controlul LED-urilor și intrarea butonului

xTaskCreate(taskLedWithButton, "LedWithButtonTask", 100, NULL, 1, &ledWithButtonTaskHandle);

xTaskCreate(taskLedBlink, "LedBlinkTask", 100, NULL, 2, &ledBlinkTaskHandle);

xTaskCreate(taskButton23, "Button23Task", 100, NULL, 3, &button23TaskHandle);

}

void loop()

{

// Loop-ul principal nu face nimic, deoarece toate activitățile sunt gestionate de task-uri

}